IMPIANTI SPORTIVI

VADEMECUM

PRASSI E NORMATIVE DA RISPETTARE PER

L’OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO E LE

OMOLOGAZIONI DELLE STRUTTURE

A CURA DEL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GUERINO FARINA

OTTOBRE 2019

UFFICIO

IMPIANTI

SPORTIVI

LOMBARDIA

GIORNI E ORARI DI APERTURA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

Dalle ore 10,30 - 12,30 / 14,00 – 16,30

Tel. :  02 21722218/17

E-mail: impianticrl@lnd.it

FIDUCIARIO REGIONALE: Farina Guerino

Tel. Ufficio: 02 21722802

Tel. Cellulare: 392 2890345

“Un impianto sportivo non è solo un elemento

finalizzato alla pratica sportiva, ma anche un elemento

fondamentale del contesto urbano, sociale e ambientale.

Questa duplice valenza fa sì che l’impianto sportivo fin

dall’immediato debba essere considerato sia in rapporto

con se stesso, sia in rapporto con il mondo circostante.

Partendo dall’assioma “sport vuol dire salute”

emerge una naturale esigenza: per fare attività sportiva

occorre un ambiente sano con strutture

adeguate ed eco-compatibili”.

COSA SONO LE OMOLOGAZIONI

Le norme della F.I.G.C. – L.N.D. stabiliscono che per tutti i campi sportivi dove di disputano le gare ufficiali dei vari Campionati deve essere richiesta, a cura dei Comuni e/o delle Società Sportive, l’omologazione dell’impianto di gioco.

L’omologazione è la verifica della rispondenza del campo di gioco ai Regolamenti in vigore e ne sancisce l’idoneità all’attività calcistica.

Il verbale di omologazione viene redatto dal Fiduciario dei Campi Sportivi di ogni singolo Comitato Regionale che all’occorrenza può delegare dei Collaboratori che lo sostituiscono nelle operazioni di omologa e che riportano sugli appositi moduli tutti i dati necessari all’acquisizione delle singole caratteristiche facenti parte dell’impianto di gioco.

Le omologazioni devono essere effettuate ogni quattro stagioni sportive (art. 31 della Lega Nazionale Dilettanti).

La competenza dell’omologazione dei Campi in erba artificiale è demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale” della Lega Nazionale Dilettanti.

I campi di gioco devono essere conformi alle “Regole del gioco” ed ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della L.N.D. e del settore per l’Attività Giovanile e scolastica.

AVVISO DI MODIFICHE

(Testo che si troverà anche sulla quarta pagina del verbale di omologazione da timbrare e sottoscrivere)

Impianti Sportivi

In ottemperanza alle vigenti normative, si ricorda che, in caso di qualsiasi modifica alle strutture e all’impiantistica dei propri Centri Sportivi che venga effettuata successivamente all’avvenuta omologazione, è necessario richiedere il, preventivo parere del competente Ufficio Impianti Sportivi del C.R.L. e notificare l’avvenuta esecuzione di modifiche e/o lavori contattando il Fiduciario Regionale.

COME RICHIEDERE L’OMOLOGAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI CALCIO

Ricordiamo che le norme della F.I.G.C. stabiliscono che per tutti i campi sportivi dove si disputano le gare ufficiali dei vari Campionati deve essere richiesta, a cura dei Comuni e/o delle Società Sportive, l’omologazione dell’impianto di gioco.

Le Società iscritte alla F.I.G.C. , oppure comuni, Enti, Gestori ecc…, devono :

- Fare richiesta a mezzo lettera o e-mail a: impianticrl@lnd.it

all’attenzione del Fiduciario Regionale degli Impianti Sportivi

- Indicare ubicazione dell’impianto, via, numero e tutti i dati dove si trova il campo da omologare

- Indicare la persona responsabile preposta dalla Società, con recapito telefonico, per concordare giorno ed ora del sopralluogo. Successivamente verrete contattati dal ns. Fiduciario Regionale Impianti Sportivi, o Collaboratore da lui delegato, per confermare l’incontro ed indicare le documentazioni necessarie da produrre.

DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO

Premesso che il rapporto ottimale tra larghezza e lunghezza del terreno di gioco dovrebbe avvicinarsi il più possibile al coefficiente 0,6 (esempio 60x100 – 63x105) nella tabella successiva sono riportate le dimensioni minime dei rettangoli di gioco per la partecipazione a gare e campionati organizzati dalla F.IG.C. – L.N.D.

Questi i campionati

- Campionato Nazionale Serie D

- Campionato di Eccellenza

- Campionato di Promozione

- Campionato di Prima Categoria

- Campionato di Seconda Categoria

- Campionato di Terza Categoria e Amatori

- Campionato per Attività giovanile e scolastica

- Campionato da Calcio Femminile

- Tornei attività Pulcini

- Squadre di 7 calciatori

- Squadre di 9 giocatori

Tutte le dimensioni dei nuovi rettangoli di gioco devono essere contornate da una striscia di terreno priva di qualsiasi ostacolo avente una larghezza minima di mt. 2,50 lati lunghi e 3,50 lati corti, avente il medesimo livello, denominata campo per destinazione.

PROTEZIONI PASSIVE

Nell’ipotesi di prescrizioni rilasciate dal Tecnico Omologatore, con interventi di copertura per muri, muretti, pali, ostacoli vari se l’ Impianto Sportivo ha limitatezze strutturali ci si  può avvalere  delle  Protezioni Passive.

La protezione passiva è l’insieme degli accorgimenti atti a limitare i danni ai calciatori in caso di urto accidentale contro ostacoli e/o sporgenze a seguito di azioni di gioco, limitandone il rischio. Tali protezioni dovranno essere poste in atto quando vi sono strutture pericolose presenti nella immediatezza delle fasce di sicurezza che perimetrano il terreno di gioco.

I materiali costituenti tali protezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche fisiche:

- Materiale di base in Polietilene Espanso con elevato grado di elasticità, densità non minore a 150 Kg/mc, antimuffa, antibatterico, atossico, ammortizzante e resistente a raggi ultravioletti.

Applicabile su qualsiasi tipologia di materiale e superfici con apposito collante. L’integrità delle    protezioni dovrà essere garantita unitamente alla loro efficienza mediante controlli periodici.

ALCUNE INFORMAZIONI SULLE RECINZIONI

- Il rettangolo di gioco e gli spogliatoi del campo dovranno risultare inaccessibili agli spettatori durante lo svolgimento della gara. La separazione dovrà essere conforme al D.M. n. 61 del 18.3.96 ed alle norme UNI-EN 13200.

- Il rettangolo di gioco deve essere protetto con una recinzione metallica o altro sistema idoneo di altezza minima di 2,20 metri dal piano di calpestio degli spettatori. Eventuali cordoli in calcestruzzo o muretti sui quali verranno ancorati i profili metallici di sostegno della recinzione, oltre a non poter fuoriuscire dal terreno per motivi di sicurezza e antinfortunistica, non possono essere computati per il loro sviluppo verticale nell’altezza utile regolamentare.

- La recinzione interna del rettangolo di gioco dovrà essere in grado di sopportare una spinta orizzontale – come da norma UNI-EN 13200 applicata al punto più alto.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Ricordiamo che per disputare incontri ufficiali F.I.G.C. in notturna, l’Impianto di Illuminazione deve essere omologato. Requisito essenziale ai fini dell’omologazione dell’impianto di illuminazione in un campo da calcio del settore Dilettanti è che l’illuminazione media orizzontale non sia inferiore a quanto previsto dei “Valori dell’illuminamento” medio orizzontale raccomandati dalla Figc – Lnd.

Omologazione Impianto di Illuminazione – Come richiedere l’Omologa :

Vi informiamo che dal 1 Febbraio 2019 le Società che hanno nuovi Impianti di Illuminazione devono:

- Fare richiesta scritta, a mezzo e-mail, a impianticrl@lnd.it all’attenzione del Fiduciario Regionale Impianti Sportivi.

- Indicare i riferimenti (luogo, indirizzo, ecc.) del campo di calcio (codice L.N.D.) dove l’impianto di illuminazione è da omologare.

- Predisporre la documentazione illuminotecnica dell’Impianto, rilasciata dalla Ditta costruttrice (piano illuminotecnico).

- Indicare la persona di riferimento della Società da contattare per il sopralluogo da concordarsi (con n. telefono).

- La durata dell’omologazione sarà di 4 anni e il sopralluogo verrà effettuato nelle ore serali.

- La tariffa per l’omologazione come da comunicato n° 3 del 18/07/2019 è di € 80 per le Società iscritte alla F.I.G.C. ed € 200,00 per i Comuni, Enti, Gestori, ecc.

- Per le Società con matricola F.I.G.C., in particolare occasioni, potrà essere richiesta una autocertificazione per l’impianto di illuminazione con addebito di € 50,00.

Nell’ipotesi di modifiche di un impianto di illuminazione precedentemente omologato, quali potenziamento lampade, sostituzione da lampade a joduri con lampade a LED, sostituzione pali, ecc. è fatto obbligo di inviare anticipatamente all’Ufficio del Fiduciario Regionale Impianti Sportivi una autocertificazione completa e sottoscritta che certifichi le modifiche da effettuare ricevendone autorizzazione al proseguimento dell’utilizzo dell’Impianto di Illuminazione per il periodo verbalizzato.

L’impianto sarà soggetto a collaudo a cura del Fiduciario della Figc, che eseguirà, sul terreno di gioco, una serie di misurazioni con il luxometro in 21 punti fissi secondo lo schema riportato, al fine di verificarne la uniformità di illuminamento e stabilirne così il valore medio dei lux orizzontali proiettati a terra (vedi schema) e l’omologazione avrà la durata di 4 anni.